能源管理平台功能说明表

| 功能模块 | 功能项 | 功能说明 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册账号添加设备 | 1.登录https://www.energy.cn/login网站注册账号；或者是微信小程序搜索energy小程序注册账号。 2.注册完成后登录微信小程序，点击添加设备，扫描设备旁边的二维码添加设备到平台上 |  |  |
| 电参数参数查询 | 电参数可在菜单导航栏的电力监测查看 | 可以查询每日电压、电流功率因数、功率等数据，以折线的形式来展示数据，每五分钟（固定五分钟）一个数据 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 日原数据 | 可以查询每日电压、电流功率因数、功率等数据的最大值、最小值以及平均值，以折线的形式来展示数据，显示的是每日运行的最大值、最小值以及平均值 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 逐日极值数据 | 查询以表格形式展现的三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、总功率因数、总电能、正向有功电能、反向有功电能等数据。查询的间隔时间以设备采集时间为基准，如设备采集时间为2分钟，设置的查询时间为一分钟，以2分钟为准。 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 电力运作报表 | 表格形式显示有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的最大值、最小值以及平均值，和它们发生的最大时间 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 电力极值报表 | 表格形式显示三相电压电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率，总功率因数数据。 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 电力运行日报 | 以折线图、表格显示正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能、平均功率因数 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 平均功率因数 | 查看上传的配电图，上传配电图可在系统管理的配电图管理界面新增添加，可以在配电图上编辑在某个点位上显示设备的某个传感器的数值 | 可保存三个月的数据，请及时查看 |
|  | 配电图 | 可查看上传的该区域的配电图 | 在系统管理的配电图管理添加需要查看的配电图 |
| 用电分析 | 用能报表 | 查询每日、每月、每年的电能报表。注：月报、年报可以保存五年的数据 | 月报可保持五年的数据 |
|  | 同比分析 | 对比今年和去年同月份的电能数据，计算百分比 |  |
|  | 环比分析 | 对比当月和上个月的电能数据，计算百分比 |  |
|  | 损耗分析 | 对比当前支路和下级支路的电能数据，对两个支路损耗 |  |
|  | 电能集抄 | 计算两个时间点的电能差值 |  |
|  | 尖峰平谷 | 尖峰平谷设置，可以设置四个阶段的用电费用，然后再费用报表显示计算好的费用 |  |
|  | 阶梯电价 | 阶梯形式的用电，根据当地的用电政策设置 |  |
|  | 费用报表 | 查询费用报表 |  |
|  | 最大需量 | 最大需量是指在一定统计周期内（通常为一个月），按规定时间间隔测得的平均功率的最大值。 |  |
|  | 实时需量 | 折线图方式显示需量 |  |
| 企业负荷 | 折线图显示所有设备的总有功功率之和 |  |  |
| 电能质量及安全用电 | 谐波检测 | 三相电压、三相电流的谐波含量值 |  |
|  | 开关控制 | 可以远程控制设备的继电器开关 | 可以通过设置触发器报警联动这个开关控制的触发 |
|  | 开关监测 | 显示开关信号 |  |
|  | 漏电/温度监测 | 显示漏电流和四路温度值 |  |
|  | 摄像头 | 添加摄像头显示 |  |
| 触发器（报警设置） | 触发器列表 | 报警设置列表 | 报警设置列表 |
|  | 添加触发器 | 设置报警参数，可以联动继电器，发送报警信息 | 添加报警设置 |
|  | 报警记录 | 报警的记录列表 | 报警记录列表 |
|  | 报警消息模板 | 默认就可以 |  |
| 云组态说明 | 一个数据看板，见视频教程说明 |  |  |
| 设备管理及流量卡说明 | 回路关联 | 支路分类、分组设置 | 修改回路，分组名称，将设备移动到对应的分组上 |
|  | 模板管理 | 用于自定义添加设备创建的模板 | 非必要不用理会 |
|  | 设备列表 | 显示设备数量、设置编辑设备 • 编辑设备 • 设置连接 • 设置变比 • 更多 ◦ 修改设备连接 ◦ 复制设备 ◦ 删除设备 ◦ 最新数据：查看设备的具体数据（实时数据、历史数据、某个数据的报警记录） ◦ 调配：可以调配设备到另外的账号上 ◦ 最小电流 ◦ 屏蔽开关：用于首页面板数据的集成计算（如需要计算哪些设备的数据之和可以把这个打开） | 编辑设备：可以在这里修改设备的名称 设置连接：点击读取指令，修改采集周期可修改设备上传数据时间（注：最快建议30s，越快消耗的流量越多） 设置变比：设置设备的电压电流互感器变比，若没有接 |
|  | 添加设备 | 自定义添加设备（一般用不到） | 添加设备的话打开小程序扫描即可 |
|  | 流量卡 | 流量卡信息查询，续费 |  |
| 设备运维 | 项目管理 | 显示添加的项目，可在左上角点击添加新的项目 | 项目内容包含项目名称、项目编号、项目状态、项目负责人，创建时间和结束时间 |
|  | 运维设备管理 |  |  |
|  | 设备维护 |  |  |
|  | 维护管理 |  |  |
| 系统管理 | 用户管理 | 添加子用户 | 为该用户添加一个子用户，相当于另外一个用户，权限由该用户用角色分配 |
|  | 角色管理 | 设置用户的管理角色（这个角色用于分配权限，如管理设备的数量，设备数据的查询） | 生成一个角色，用于用户为子用户分配权限 |
|  | 联系管理 | 报警触发发送信息的联系人，需要报警信息发送至手机必须设置该项。需要关联手机微信 | 额外由短信、语言通知报警，该功能需要额外付费 |